《川西雷口坡组储层特征及主控因素研究》

项目技术要求说明书

1、研究任务与目标

研究区位于四川省中西部，地理范围为南起越西－宜宾一线、北起广元、东至阆中－南充一线、西至龙门山北川－映秀断裂，经纬坐标为东经102°～106°、北纬28°40´～32°40´，面积约50000km2。

研究任务：通过雷口坡组不同组段沉积特征及不同类型储层特征、成岩作用研究，明确储层类型及不同类型储层发育主控因素及空间展布规律，利用川西二、三维地震资料，预测雷口坡组不同类型优质储层分布。

2、重点研究内容

（1）通过川西雷口坡组沉积、成岩研究，分析不同组段优质储层发育特征与储层类型

通过野外地质研究、钻井资料综合分析、二三维地震资料解释等，开展雷口坡组精细层序特征及沉积特征综合研究，以层序、准层序或重点层序组为编图单元编制层序-沉积相平面图、剖面图、综合柱状图，分析不同类型储层与层序及沉积相之间的内在关系，指出有利层序、准层序或层序组时空配置，以控制有利相带展布。

分析雷口坡组储层发育特征，通过对多类型储层特征及其多种成岩作用的细化研究，总结出不同类型储层形成与保存机理。

（2）通过对雷口坡组储层的沉积成岩机理等研究，弄清多类型储层的成因机理和主控因素

通过编制中三叠统不同组段（或与层序、准层序或层序组对应）厚度图、岩性分区图、印支面古地质图、古地貌图、古构造图等，深入分析雷口坡组古岩溶储层发育特征，开展成岩作用与成岩相研究，分析优质储层孔隙成因及演化、优质储层发育形成条件、模式，明确储层发育主控因素。

（3）川西雷口坡组不同类型优质储层预测研究

综合分析雷口坡组不同类型储层四性关系、测井及地震响应特征，建立储层预测模式，指出优质储层空间展布规律；以川西三维地震资料为基础，预测探区内不同类型优质储层分布，并进行评价。

3、提交成果与考核指标

（1）提交成果：

1）文字报告

包括开题设计、阶段报告、交流报告和最终成果报告。

2）主要成果数据（包括但不限于）

①野外工作原始资料（包括野外记录本、采样记录表、野外工作总结等）；②样品测试分析数据；③露头、岩心照片和储层微观照片。

3）主要成果图件（包括但不限于）

①川西雷口坡组不同组段沉积相对比图及平面图；

②晚三叠世沉积前川西地区微古地貌预测图；

③川西雷口坡组储层对比图、成岩相划分图、储层评价图。

（2）考核指标：

1）指出川西地区雷口坡组不同类型储层有利储集相带；

2）明确川西雷口坡组不同类型储层特征及发育主控因素；

3）指出川西雷口坡组不同类型储层空间展布。

4、研究期限及进度安排

研究期限：2014年4月-2015年12月

进度安排：按月度进行工作安排，每个阶段要有具体的工作内容和工作量考核指标。

《川西雷口坡组成藏地质特征及富集规律研究》

项目技术要求说明书

1、研究任务与目标

通过典型气藏解剖，结合地质综合研究成果，明确川西雷口坡组成藏基本地质特征；划分不同气藏类型，并分别建立其成藏模式，探讨川西雷口坡组成藏过程和成藏机理；开展川西雷口坡组气藏成藏主控因素研究，总结天然气富集规律，指出重点勘探区带和有利目标。

2、重点研究内容

（1）川西雷口坡组成藏地质特征研究

通过构造特征、沉积及储层特征、烃源特征、储盖层组合特征、圈闭特征的分析，开展川西雷口坡组成藏地质特征研究。

（2）川西雷口坡组成藏过程和成藏机理研究

通过构造演化史、烃源演化史、储层演化史和圈闭成藏演化史研究，分析生、储、盖、圈、运、保的配置关系，确定气藏的形成、运聚、演化、后期的改造和聚集成藏的过程。结合实验分析结果，开展川西雷口坡组气藏动态成藏过程和成藏机理研究，建立气藏成藏模式。

（3）川西雷口坡组成藏主控因素研究

通过不整合-岩溶型（新场、金马）、构造-边缘滩型（中坝）、构造-台内滩型（磨溪）等气藏的解剖，查明构造、烃源、沉积和储层对气藏形成的控制作用。

（4）川西雷口坡组天然气富集规律研究

通过四川盆地雷口坡组成藏主控因素研究，以及鄂尔多斯奥陶系气藏和塔里木盆地奥陶系油气藏的类比研究，总结川西雷口坡组天然气富集规律，在此基础上，指出重点勘探的区带、层系、类型和目标。

3、提交成果与考核指标

（1）提交成果：

1）文字报告

包括开题设计、阶段报告、交流报告和最终成果报告。

2）主要成果数据（包括但不限于）

①野外工作原始资料（包括野外记录本、采样记录表、野外工作总结等）；②样品测试分析数据；③露头、岩心照片和储层微观照片。

3）主要成果图件（包括但不限于）

①川西雷口坡组典型气藏平、剖面图；

②川西雷口坡组不同气藏类型成藏模式图；

③川西雷口坡组气藏类型分布图；

④川西雷口坡组气藏综合评价图。

（2）考核指标：

1）明确川西雷口坡组成藏基本地质特征；

2）明确川西雷口坡组成藏主控因素，总结其天然气富集规律。

3）指出重点勘探区带1-2个，有利目标3-5个。

4、研究期限及进度安排

研究期限：2014年4月-2015年12月

进度安排：按月度进行工作安排，每个阶段要有具体的工作内容和工作量考核指标。

《马井-什邡地区雷口坡组储层预测》

项目技术要求说明书

1、研究任务与目标

研究区域： 马井-什邡地区都深1井区块，三维工区约300km2。

研究目的层：三叠系中统雷口坡组

研究任务：在都深1井钻井、测井、地质综合研究储集性能评价和储层岩石物理分析基础上，开展雷口坡组储层地震响应特征分析，完成储层预测和描述、裂缝预测、含气性检测等工作。优选有利勘探目标，提出勘探部署建议。

2、重点研究内容

（1）岩石物理研究

从众多的弹性参数中优选雷口坡组对岩性、优质储层敏感的弹性参数，开展岩性敏感弹性参数系统研究，进一步提高优质储层预测精度。

（2）叠前道集优选及预处理

分析叠前时间偏移CRP道集质量，评估CRP道集的保幅性，并针对CRP道集上存在的相干噪声（包括线性和非线性噪声）采用特色技术进行衰减，提高叠前CRP道集数据的信噪比。

（3）微古地貌分析

应用地震资料，开展工区微古地貌研究，分析其与岩溶发育的关系。

（4）储层精细预测

在井震精细标定的基础上，利用模型正演开展储层地震响应特征分析，建立储层的含气地震响应识别标志。优选参数，在地震有利相带预测基础上利用地震多属性和地球物理反演开展储层岩性、物性、含气性预测。包括：叠前S波速度(Vs)和泊松比等弹性参数反演预测白云岩（即将白云岩和灰岩区分开）。叠前P波速度和密度等弹性参数反演预测优质储层（包括储层物性）。

（5）裂缝预测

在区域应力场研究、构造精细解释、构造应力场模拟、地震几何属性体（倾角、方位角、曲率、相干、蚂蚁体）分析等裂缝检测基础上，实现不同尺度裂缝的综合预测。

（6）综合评价及勘探部署建议

在地震综合预测基础上，结合地质成藏条件和富集规律，综合构造、有利沉积相带预测、岩性、物性、含气性、裂缝预测，开展目标层段综合评价。优选有利勘探目标，提出部署建议。

3、提交成果与考核指标

（1）提交成果：

1）岩石物理研究成果量版（包括岩性岩石物理解释量版和优质储层岩石物理解释量版）。

2）叠前敏感弹性参数反演数据体。

3）主要目的层储层厚度图、地震多属性预测平面图、裂缝预测平面图等、综合预测评价图、井位部署图等相关图件。

4）项目研究成果报告及多媒体。

（2）考核指标：

①优质储层预测符合率大于85%。

②优选有利勘探目标，提供有井位建议2-3口。

4、研究期限及进度安排

研究期限：2014年4月-2014年12月

进度安排：按月度进行工作安排，每个阶段要有具体的工作内容和工作量考核指标。

《川南地区古生界构造特征及页岩气保存条件研究》

项目技术要求说明书

1、研究任务与目标

以西南油气分公司勘探区威远-荣县、荣昌-永川、赤水、荣县-宜宾、井研犍为探区以及丁山构造为研究范围，面积约5104.9km2; 以川南地区下志留统龙马溪组、下寒武统筇竹寺组为主要研究对象，兼顾二叠系龙潭组。

研究任务：（1）川南探区区域构造特征及其样式研究；（2）川南探区海相页岩气保存条件评价研究；（3）川南探区海相页岩气保存条件有利区带及目标研究。

2、重点研究内容

（1）研究区区域构造特征及其演化，重点为构造样式及滑脱层的特征。

（2）研究区内主要断裂及褶皱的形成机制及展布特征，断裂褶皱强度。

（3）研究区主要页岩层系的埋藏生烃史，析抬升剥蚀作用对于生烃演化、地层压力、盖层封闭性能等的影响。

（4）研究区主要断层封闭性分级评价。

（5）海相页岩层系的盖层进行分析，主要区域盖层的岩性组合特征、厚度分布、成岩演化，封盖性能评价。

（6）直接盖层的岩性组合特征、厚度分布、成岩演化、矿物特征、物性特征，评价其封盖性能。

（7）海相页岩气层系顶底板岩性组合特征、厚度、成岩演化、物性。

（8）研究区主要页岩层系压力系数分布规律及异常高压形成机理。

（9）建立研究区海相页岩气保存条件评价指标体系，指出川南海相页岩气保存条件评价排队，有利勘探区带及目标优选。

3、提交成果与考核指标

（1）提交成果：

1）文字报告

包括开题设计、阶段报告、交流报告和最终成果报告。

2）主要成果图件（包括但不限于）

⑴川南海相页岩气目的层底界地震反射层埋深图

⑵川南海相页岩气目的层断层分布纲要图

⑶川南地区下古生界地震测线大剖面（至少4条）

⑷川南地区下古生界构造模式大剖面（至少4条）

⑸各区块海相页岩气目的层断层分布图（6个地区）

⑹各区块海相页岩气目的层底界埋深图（6个地区）

⑺各区块二维地震测线构造样式剖面图（6个地区）

⑻各区块二维地震解释剖面图（每个地区至少4条）

⑼各区块二维地震测线构造演化史剖面图（6个地区）

⑽川南地区主要膏岩发育层厚度平面图（1:5万）（按层系）

⑾川南地区志留系泥页岩类盖层厚度平面图（1:5万）

⑿川南地区下寒武统泥页岩类盖层厚度平面图（1:5万）

⒀川南地区典型井烃源岩热演化史图（1:2000）(各区代表井至少2口)

⒁川南地区典型井埋藏演化史图（1:2000）

⒂川南地区主要页岩气目的层地层压力预测剖面图（1:5万）

⒃各区块主要页岩气目的层地层压力预测剖面图（6个地区）

⒄川南地区主要页岩气目的层地层水矿化度分布图（1:5万）（可选）

⒅川南地区下志留统、下寒武统、上二叠统页岩气保存条件有利区带综合评价图（1:5万）

（2）考核指标：

①落实研究区区域构造特征及其样式；

②建立海相页岩气保存条件评价体系，落实各区块保存条件；

③优选川南区块海相页岩气保存条件有利区带及目标。

4、研究期限及进度安排

研究期限：2014年4月-2015年06月

进度安排：按月度进行工作安排，每个阶段要有具体的工作内容和工作量考核指标。