宁波市科学技术奖公示信息表（单位提名）

提名奖项：科学技术进步奖

| 成果名称 | 船用大功率发动机节能减排关键技术研发与应用 |
| --- | --- |
| 提名等级 | 一等 |
| 提名书 相关内容 | 一、项目简介 本项目属动力机械及工程学科项目。 1、主要技术创新点 （1）发明了多组元、多功能、纳米化碳基新材料薄膜的可控制备技术，所得碳基非晶-纳米晶复合结构涂层具有强韧、低摩擦、环境自适应的优点，有效提高摩擦副表面耐压能力，显著提升发动机共轨泵寿命，并降低发动机摩擦功损失，耐磨减摩指标优于国际Balzers涂层。 （2）提出了利用相变储热换热器对非稳态热源波动进行“削峰填谷”的技术方案，构建了典型储热式ORC安全运行所允许的热源波动范围快速预测方法，开发了储热式有机朗肯循环工程样机，并结合船机尾气余热回收开展试验验证，验证了储热式ORC在克服热源波动和提高余热回收热效率方面的优越性。 （3）提出了采用两缸一泵一轨模块化、多阀件安全保障、独立ECU布置的单体式高精度共轨燃油喷射技术，提高了共轨系统的一致性、容错性和安全性。 （4）构建了耦合水热老化、硫中毒机理的SCR老化失效模型，基于模型预测，发展了台架快速老化的SCR活性和耐久性评价方法，显著缩短了开发周期，降低了开发成本。 2、技术经济指标 本项目已获得授权发明专利20件，发表学术论文35篇。主要技术指标如下： 1）创新点1：厚度、硬度分别达到2-4 μm、2400 HV；干摩擦系数0.04~0.1，干磨损率10-17 m3 N-1 m-1量级；纯水中摩擦系数0.06~0.08，纯水中磨损率10-17 m3 N-1 m-1量级；海水环境中摩擦系数0.06~0.08，海水环境中磨损率10-17~10-18 m3 N-1 m-1量级。 2）创新点2：工质过热度波动幅度＜3.5 ℃，循环热效率可达12.2%，发动机余热回收率可达36.9%。 3）创新点3：燃油最高喷射压力180 MPa，发动机平均有效压力2.80 MPa，强化指标29.57 MPa·m/s。 4）创新点4：老化试验时间980 h，较常规老化试验缩短90%。 3、推广应用及效益情况 项目技术成果已逐步应用于公司全系列产品，主要产品涵盖： 1）DN6330大功率柴油机：省内首台（套）产品； 2）DF6210E双燃料发动机：配套国内首批双燃料江海直达船； 3）NL8340CR共轨发动机：国内自主品牌市场首台（套）产品； 4）NL8300柴油机：目前单缸排量30 L以下功率输出最大； 近三年，新增收入21.14亿元，利税1.3亿元。 未来，航运业面临着巨大的环保压力和可持续性挑战，自主品牌节能减排船用大功率发动机以其低排放、高耐久、低运营成本等优点，在船舶工业中具有十分广阔的市场前景。 二、主要知识产权目录 授权项目名称; 知识产权类别; 国别; 授权号; 发明人. 一种减缓热源波动的有机朗肯循环余热回收系统及控制方法; 发明 专利; 中国; ZL202010582301.5; 俞小莉，常晋伟，王雷，王秉政，李智，黄岩，童宇翔，黄瑞，陈俊玄. 一种基于热泵-热机双向循环的发动机余热余能综合利用系统及其方法; 发明 专利; 中国; ZL201910857928.4; 俞小莉，俞潇南，王雷，陆奕骥，黄瑞，黄岩，常晋伟，李智，姜睿铖，肖永红，刘开敏，吴杰. 一种基于热泵储电技术的分布式联合发电系统及其方法; 发明 专利; 中国; ZL201910245301.3; 俞小莉，俞潇南，王雷，陆奕骥，李智，黄瑞，肖永红，吴杰. 一种基于双相变储热器的朗肯循环余热回收系统及控制方法; 发明 专利; 中国; ZL201711396882.8; 李智，黄瑞，俞小莉，何晓帆，薛松，陈俊玄. 一种选择性催化还原技术SCR催化剂的评价方法; 发明 专利; 中国; ZL201510518378.5; 李杏文，吴锋，姚栋伟，魏铼，干旭波，戴佳伟. 基于NOx反馈和储氨预测的SCR催化器老化判定方法; 发明 专利; 中国; ZL201410334298.X; 姚栋伟，吴锋，魏铼，戴佳伟，李杏文，干旭波. 一种SCR催化剂粉末快速老化和评价装置; 发明 专利; 中国; ZL201510013292.7; 李杏文，吴锋，姚栋伟，魏铼，干旭波，张本西. 一种基体表面碳基减摩耐磨薄膜的制备方法; 发明 专利; 中国; ZL201710089968.X; 王永欣，关晓艳，刘正兵，李金龙，鲁侠，王立平. 一种DLC膜层的表面处理方法; 发明 专利; 中国; ZL201810260992.X; 王永欣，李晨，郭惠霞，曾志翔，薛群基. 一种塑料基体表面形成非晶碳膜的方法; 发明 专利; 中国; ZL201811226993.9; 王永欣，管文，曾志翔，王立平，薛群基. 三、代表性论文（专著）目录 作者; 论文专著名称/刊物; 年卷页码; 发表时间; 他引 总次数. Zhi Li, Xiaoli Yu, Lei Wang, Yiji Lu, Rui Huang, Jinwei Chang, Ruicheng Jiang; Effects of fluctuating thermal sources on a shell-and-tube latent thermal energy storage during charging process Energy; 199(2020)117400; 2020/3/18; 15. Zhi Li, Yiji Lu, Rui Huang, Lei Wang, Ruicheng Jiang, Xiaonan Yu, Xiaoli Yu; Parametric study on melting process of a shell-and-tube latent thermal energy storage under fluctuating thermal conditions Applied Thermal Engineering; 180(2020)115898; 2020/8/17; 10. Xiaoli Yu, Yan Huang, Zhi Li, Rui Huang, Jinwei Chang, Lei Wang; Characterization analysis of dynamic behavior of basic ORC under fluctuating heat source Applied Thermal Engineering; 189(2021)116695; 2021/2/9; 10. Xubo Gan, Dongwei Yao, Feng Wu, Jiawei Dai, Lai Wei, Xingwen Li; Modeling and simulation of urea-water-solution droplet evaporation and thermolysis processes for SCR systems Chinese Journal of Chemical Engineering; 2016,24(8):1065-1073; 2016/8/1; 22. Lai Wei, Dongwei Yao, Feng Wu, Biao Liu, Xiaohan Hu, Xingwen Li, Xinlei Wang; Impact of hydrothermal aging on SO2 poisoning over Cu-SSZ-13 diesel exhaust SCR catalysts Industrial & Engineering Chemistry Research; 2019,58(10):3949-3958; 2019/2/1; 25. Biao Liu, Dongwei Yao, Feng Wu, Lai Wei, Xingwen Li, Xinlei Wang; Experimental investigation on N2O formation during the selective catalytic reduction of NOx with NH3 over Cu-SSZ-13 Industrial & Engineering Chemistry Research; 2019,58(45):20516-20527; 2019/10/1; 28. Siming Ren, Jinxia Huang, Mingjun Cui, Jibin Pu, Liping Wang; Improved adaptability of polyaryl-ether-ether-ketone with texture pattern and graphite-like carbon film for bio-tribological applications Applied Surface Science; 400(2017)24-37; 2017; 19. Jingwen Zhang, Yongxin Wang, Shengguo Zhou, Yuecheng Wang, Chunting Wang, Wuming Guo, Xiaojiang Lu, Liping Wang; Tailoring self-lubricating, wear-resistance, anticorrosion and antifouling properties of Ti/(Cu, MoS2)-DLC coating in marine environment by controlling the content of Cu dopant Tribology International; 143(2020)106029; 2020; 32. Shangqi Sun, Yongxin Wang, Xiaojiang Lu, Xia Lu, Chunlong Mao, Zhixiang Zeng, Qunji Xue; Achieving excellent tribological performance of a-C:WC film by controlling sub-nano-structure Tribology International; 128(2018)65-74; 2018; 6. Yongxin Wang, Lunlin Shang, Guangan Zhang, Zhixiang Zeng, Liping Wang, Chunlong Mao, Xiaojiang Lu, Shanjun Chen, Qunji Xue; Multi-phase carbonaceous coating with super wear resistance Vacuum; 157(2018)442-446; 2018; 3. |
| 主要完成人 | 排名; 姓名; 技术职称; 工作单位. 1; 吴 杰; 正高级工程师; 宁波中策动力机电集团有限公司. 2; 俞小莉; 教授; 浙江大学. 3; 任思明; 副研究员; 中国科学院宁波材料技术与工程 研究所. 4; 王 雷; 高级工程师; 宁波中策动力机电集团有限公司. 5; 何海斌; 副研究员; 宁波中策动力机电集团有限公司. 6; 黄 瑞; 高级实验师; 浙江大学. 7; 王永欣; 研究员; 中国科学院宁波材料技术与工程 研究所. 8; 姚栋伟; 副教授; 浙江大学. 9; 娄 华; 高级工程师; 宁波中策动力机电集团有限公司. 10; 刘开敏; 高级工程师; 宁波中策动力机电集团有限公司. 11; 王海新; 高级工程师; 中国科学院宁波材料技术与工程 研究所. 12; 缪连新; 高级工程师; 宁波中策动力机电集团有限公司. 13; 李 智; 讲师; 浙江大学. |
| 主要完成单位 | 1. 第一完成单位名称：宁波中策动力机电集团有限公司 2. 第二完成单位名称：中国科学院宁波材料技术与工程研究所 3. 第三完成单位名称：浙江大学 |
| 提名单位 | 宁波市江北区人民政府 |
| 提名意见 | 该项目发明了多组元、多功能、纳米化碳基新材料薄膜的可控制备技术；提出了利用相变储热换热器对非稳态热源波动进行“削峰填谷”的技术方案；提出了采用两缸一泵一轨模块化、多阀件安全保障、独立ECU布置的单体式高精度共轨燃油喷射技术；构建了耦合水热老化、硫中毒机理的SCR老化失效模型，并基于模型预测，发展了台架快速老化的SCR活性和耐久性评价方法；已获得授权发明专利20件，发表学术论文35篇，整体技术达到国际先进水平，碳基非晶-纳米晶复合结构涂层性能指标达到国际领先水平。项目成果已应用于DF6210E、NL8300、NL8340CR等多系列柴油机，经济和社会效益显著，在船舶领域具有广阔的应用前景。 经审查，该项目符合申报要求，同意提名2023年度宁波市科学技术进步奖 一 等奖。 |